附件1：采购需求

一、采购需求

为保证礼堂舞台机械及设备的稳定、安全运行，拟对礼堂舞台机械设施进行加固、机械系统运行中的吊装机构进行维护保养，对机械安全保险设施进行更换维修，以及现有灯具进行除尘、检修检测等维修维护的保养等。

二、采购项目及采购要求

（一）、采购项目

对礼堂舞台机械的8道灯杆设施进行加固（每道吊杆4吊点，含加固附件、高空作业等）。

对礼堂舞台机械吊装机构维护保养，含除尘、地面油渍清洁处理等。

更换部分设施的安全钢丝绳。

42台大功率电脑灯及其他常规灯具的除尘、内部电机养护、齿轮上油润滑。

采购四通道数字功放、1200w电脑灯灯泡、XY轴驱动控制板及地面处理配件等。

（二）、采购要求

| 序号 | 项目及名称 | 维护内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修保养部分 |  |  |  |  |
| 1 | 1200W电脑摇头灯 | 灯具内外除尘，内部电机、齿轮上油润滑等 | 24 | 台 |
| 2 | 200W电脑光束灯 | 灯具内外除尘，内部电机、齿轮上油润滑等 | 18 | 台 |
| 3 | 常规灯具 | 灯具外部除尘等 | 1 | 项 |
| 4 | 钢丝绳 | 国标钢丝绳 | 300 | 米 |
| 5 | 灯杆加固 | 每道吊杆4吊点，含加固附件、高空作业等 | 8 | 道 |
| 6 | 吊装机构 | 除尘、地面油渍处理 | 1 | 项 |
| 新购设备及配件部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 四通道数字功放 | 1.≥4×1050W四通道数字网络功放； 2.具备TCP、GPIO、UDP、USB、RS232、RS485控制，其中具备两组GPIO模块控制接口； 3.具备定压、定阻两种功率输出模式，可一键无缝切换； 4.具备模拟信号、AES数字信号、Dante信号三种输入，信号可自动切换，实现任意信号热备份功能； 5.支持TCP/UDP协议网络远程控制、运行状态监控、数据运维、远程调试功能； 6.自带4.3寸触摸控制屏，支持按键和触摸屏双备份调试功能； 7.支持电脑、平板电脑、手机控制终端设备进行管理控制； 8.通过电脑主控软件可实现单设备和多设备编组集中控制； 9.包含4进4出DSP处理器，每通道温度，功率，电压，电流监控； 10.多台设备之间可调时间间隔的时序开关机功能； | 3 | 台 |
| 2 | 舞台灯具灯泡 | ≥1200W放电泡 | 1 | 只 |
| 3 | XY轴驱动控制板 | 定制 | 1 | 块 |
| 4 | 地面指示灯 | LED光源，圆形，直径≥210mm | 2 | 个 |

（三）、服务要求

1、投标单位须具备相关专业证书及技术能力，熟悉现有系统的操作。同时具备对现有设备维修维护的技术能力。

2、质保期：自验收合格之日起一年。